| 杭州电子科技大学学生考试卷（2005级期终A）卷 考试课程; 微机原理与接口; 考试日期; 2008年01月20日; 成 绩. 课程号; 教师号; 任课教师姓名. 考生姓名; 学号（8位）; 年级; 专业. （所有的答案请写在试卷后面的答题纸上，否则无效。交卷时试卷和答题纸一起上交。） 一、填空题（每空1分，共20分） - 微型计算机系统由 （1） 、 （2） 和 （3） 等组成。 - 8086CPU中的指令队列可存储 （4） 个字节的指令代码，当指令队列至少空出 （5） 个字节时，BIU单元便自动将指令取到指令队列中；8088CPU中的指令队列可存储 （6） 个字节的指令代码，当指令队列空出 （7） 个字节时，BIU单元便自动将指令取到指令队列中。 - 8086系统中，1MB的存储空间分成两个存储体： （8） 存储体和 （9） 存储体，各为 （10） 字节。 - 设DS=1000H，ES=2000H，SS=3000H，SI=0010H，DI=0050H，BX=0100H，BP=0200H，数据段中变量名为VAL的偏移地址值为0030H，写出下列指令源操作数字段的寻址方式和物理地址值： MOV AX，VAL 寻址方式 （11） ，物理地址 （12） 。 MOV AX，ES:[BX] 寻址方式 （13） ，物理地址 （14） 。 MOV AX，VAL[BP][SI] 寻址方式 （15） ，物理地址 （16） 。 - 用2K×8的SRAM芯片组成32K×16的存储器，共需SRAM芯片 （17） 片，在地址线中有 （18） 位参与片内寻址。 6．从CPU的NMI引脚引入的中断叫做 （19） ，它的响应不受 （20） 标志位的影响。 | 二、单项选择题（每题1分，共20分） 1．在8086CPU中，指令指针寄存器是 （21） 。 (A) BP (B) SP (C) IP (D) DI 2．8086CPU中的SP寄存器的位数是 （22） 。 (A) 8位 (B) 16位 (C) 20位 (D) 24位 3．8086CPU执行CMP AX，BX指令后，用标志寄存器PSW中的 （23） 标志位来判别两寄存器的内容是否相等。 (A) OF (B) CF (C) ZF (D)SF 4．下列关于8086系统堆栈的论述中，正确的是 （24） 。 (A) 堆栈的工作方式是“先进后出”，入栈时SP减小 (B) 堆栈的工作方式是“先进后出”，入栈时SP增大 (C) 堆栈的工作方式是“先进先出”，入栈时SP减小 (D) 堆栈的工作方式是“先进先出”，入栈时SP增大 5．属于工作中需定时刷新的存储器的芯片是 （25） 。 (A) SRAM (B) DRAM (C) EEPROM (D) EPROM 6．可利用紫外光擦除的存储器是 （26） 。 (A) SRAM (B) DRAM (C) EEPROM (D) EPROM 7．I/O设备与CPU之间交换信息，其状态信息是通过 （27） 总线传送给CPU的。 (A) 地址 (B) 数据 (C) 控制 (D)三者均可 8．8086CPU对内存读/写操作，需两个总线周期的读/写操作是 （28） 。 (A) 从偶地址读/写一个字节 (B) 从奇地址读/写一个字节 (C) 从偶地址读/写一个字 (D) 从奇地址读/写一个字 9．8086/8088的中断系统最多可以处理中断源个数为 （29） 。 (A) 128 (B) 256 (C) 512 (D)1024 |
| --- | --- |

第 1 页  共8页

| 10．CPU响应中断服务程序时，自动将以下三个寄存器的内容依次入栈。（30） (A) CS、IP、PSW (B) PSW、IP、CS (C)PSW、CS、IP (D) IP、CS、PSW 11．采用三片中断控制器8259A级联后，CPU的可屏蔽硬中断源能扩大到 （31） 。 (A) 24个 (B) 22个 (C) 16个 (D) 15个 12．要实现中断嵌套时，须在中断服务子程序中用 （32） 指令来设置中断允许标志。 (A) CLI (B) STI (C) CLD (D) STD 13．8086/8088的中断向量表 （33） 。 (A) 用于存放中断类型号 (B) 用于存放中断服务程序入口地址 (C) 用于存放中断服务程序 (D) 用于存放中断服务程序返回地址 14．PC机中为使工作于一般全嵌套方式的8259A中断控制器能接受下一个中断请求，在中断服务程序结束处应 （34） 。 (A) 执行IRET指令 (B) 执行POP指令 (C) 发送EOI命令 (D) 执行SIT指令 15．有符号定义语句如下： ABUF DB ‘abcd’，‘ABCD’ BBUF DB 35H L EQU BBUF－ABUF L的值为 （35） 。 (A) 2 (B) 7 (C) 8 (D) 9 16．总线周期是指 （36） 。 (A) 执行一条指令所需要的时间； (B) BIU完成一次读和一次写I/O端口操作所需时间之和； (C) BIU完成一次访问存储器或I/O端口操作所需要的时间； (D) BIU完成一次读和一次写存储器操作所需时间之和。 | 17．在一个实时控制系统中，当模拟输入信号变化速率较高时，在转换过程中，模拟量有一个可观的变化量，结果将会引入较大的误差，此时可采用 （37） 来解决这个问题。 (A) 多路模拟开关； (B) 采样保持器； (C) 数模转换器； (D) 模数转换器； 18．CPU与外设间数据传送的控制方式有 （38） 。 (A) 中断方式 (B) DMA方式 (C) 程序控制方式 (D) 以上三种都是 19．CPU与I/O设备间传送的信号有 （39） (A) 数据信息 (B) 控制信息 (C) 状态信息 (D) 以上三种都是 20．一般查询I/O时总是按 （40） 次序完成一个字符的传输。 ($ u/ `; x1 H7 c+ p& kA) 写数据端口，读/写控制端口 (' Q4 j3 U: W% n: gB) 读状态端口，读/写数据端口 ( C) 写控制端口，读/写状态端口7 D ! (D) 读控制端口，读/写数据端口 三、阅读程序段，指出运行结果（每题5分，共20分） 1．DATA SEGMENT SRC_MESS DB ‘HELLO!’ DATA ENDS ； EXTRA SEGMENT NEW_LOC DB 6 DUP(?) EXTRA ENDS ； CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE，DS:DATA，ES:EXTRA START： MOV AX，DATA MOV DS，AX |
| --- | --- |

第 2 页  共 8 页

| MOV AX，EXTRA MOV ES，AX LEA SI，SRC_MESS LEA DI，NEW_LOC MOV CX，6 CLD REP MOVSB CODE ENDS END START 该程序段的功能是 （41） 。 2． MOV DI，OFFSET BUFF MOV CX，000AH MOV BL，0 GOON： MOV AL，[DI] AND AL，AL JNZ NEXT INC BL NEXT： INC DI LOOP GOON HLT BUFF DB 23H，54H，00H，83H，98H，36H，00H，49H，00H，73H 运行结果：BL= （42） 3． MOV AL，85H MOV CH，AL AND CH，0FH MOV CL，4 | SHR AL，CL MOV CL，10 MUL CL ADD AL，CH HLT AL= （43） 4． 下图1中，设DAC0832的地址为80H，则下列程序的功能为 （44） 。 MOV AL，FFH UP： INC AL OUT 80H，AL CMP AL，0FFH JNZ UP DOWN： DEC AL OUT 80H，AL CMP AL，0 JNZ DOWN JMP UP 图1 |
| --- | --- |

第 3 页  共 8 页

| 四、简答题（每小题4分，共20分） - 静态RAM和动态RAM有何区别？ - 什么叫总线？根据总线的规模、用途和应用场合，它分哪几类？ - I/O接口电路有哪些主要功能？ - 包含A/D和D/A的实时控制系统主要有哪几部分组成？ - 简述8086/8088CPU响应外部可屏蔽中断的具体过程。 五、综合题（共20分） 某应用系统的硬件原理图如图2所示，8255A的PA口接8个开关K7～K0，PB口接8个指示灯LED7～LED0。当开关合上时相应的指示灯点亮，断开时灯灭，要求每隔0.5秒检测一次开关状态（要求用8253完成0.5秒定时中断），并在LED上显示出来。 （1）试完成图中地址译码器与8255、8253等芯片的各个片选的连接，并写出8255芯片各端口地址（8255PA口、PB口、PC口、控制字寄存器）及8253芯片各端口地址（通道0、通道1、通道2、控制字寄存器）。（8分） （2）假设8259已完成初始化，中断类型号为0AH。编写程序： ①将中断服务程序入口地址写入中断向量表；（4分） ②编写8255、8253芯片的初始化程序以及中断服务程序（开关扫描，指示灯控制）。（8分） | 1000HZ 8259A IRi 74LS138译码器 8086 D7-D0 8086 D7-D0 8259的IR3端 +5V 1MHZ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 …… Y6 G1 G2A G2B C B A 8255A D7～D0 RD WR RESET CS A1 A0 PA7 PA0 PB7 PB0 PC0 8086 D7－D0 RD WR RESET M/IO A7 A6 A5 A4 A3 A0 A2 A1 8253 CS D7-D0 A1 A0 OUT0 CLK0 OUT1 CLK1 GATE0 GATE1 INTA INTR 8259A A0 IR7 … INT IR3 INTR … D7-D0 IR0 +5V … … K0 K7 LED0 LED7 … … 图2 |
| --- | --- |

第 4 页  共8 页

| 杭州电子科技大学学生考试答题纸（A）卷 考试课程; 微机原理与接口; 考试日期; 2008年01月20日; 成 绩. 课程号; 教师号; 任课教师姓名. 考生姓名; 学号（8位）; 年级; 专业. - 填空题（每空1分，共20分） 1．（1） 微型计算机 ；（2） I/O设备 ；（3） 系统软件和应用软件 2．（4） 6 ；（5） 2 ；（6） 4 ；（7） 1 3．（8） 偶地址 ；（9） 奇地址 ；（10） 512K 4．（11） 直接寻址方式 ；（12） 10030H ；（13） 寄存器间接寻址 ；（14） 20100H （15） 相对基址变址寻址 ；（16） 30240H 5．（17） 32 ；（18） 11 6．（19） 不可屏蔽中断 ；（20） IF 二、选择题（每题1分，共20分） 1．（21） C ， 2．（22） B ， 3．（23） C ， 4．（24） A ，5．（25） B ，6．（26） D ， 7．（27） B ， 8．（28） D ，9．（29） B ，10．（30） C ，11．（31） B ，12．（32） B ，13．（33） B ，14．（34） C ， 15．（35） C ，16．（36） C ，17．（37） B ，18．（38） D ， 19．（39） D ，20．（40） B ， | 三、阅读程序段，指出运行结果（每题5分，共20分） 1．（41） 将数据段中偏移地址SRC_MESS开始的字符串“HELLO!”移到附加段 中偏移地址为NEW_LOC开始的单元中。（只要说字符串从SRC_MESS移到NEW_LOC即得5分） 2．（42） 03H 3．（43） 55H 4．（44） 在运算放大器输出端产生0～－5V的三角波。（只要说到输出三角波即得5分） 四、简答题（每题4分，共20分） 1．静态RAM和动态RAM有何区别？ 答：静态RAM速度非常快，只要电源存在内容就不会自动消失。它的基本存储电路为6个MOS管组成1位，因此集成度相对较低，功耗也较大。一般，高速缓冲存储器用它组成。 （2分） 动态RAM的内容在10-3或10-6秒之后自动消失，因此必须周期性的在内容消失之前进行刷新。由于它的基本存储电路由一个晶体管及一个电容组成，因此它的集成度高，成本较低，另外耗电也少，但它需要一个额外的刷新电路。DRAM运行速度较慢，SRAM比DRAM要快2~5倍。一般，PC机的标准存储器都采用DRAM组成。 （2分） 2．什么叫总线？根据总线的规模、用途和应用场合，它分哪几类？ 答：将用于各部件之间传送信息的公共通路称为总线。 （2分） 若按总线的规模、用途和应用场合，则可以分成：片级总线、系统总线和外部总线。（只要答上这些即得2分） 片级总线也叫做元件级总线，是由芯片内部通过引脚引出的总线，用于芯片一级的互连线。它实现CPU主板或其它插件板上的各种芯片间的互连。 系统总线也叫内总线或板级总线，它用于微型计算机中各插件板之间的连线，也就是通常所说的微机总线。 外部总线也称为通信总线，它用于微型计算机系统之间，或微型计算机系统与其它电子仪器或设备之间的通信。 |
| --- | --- |

第 5 页  共8 页

| 3．I/O接口电路有哪些主要功能？ （每小点1分） 答：⑴设置数据缓冲以解决两者速度差异所带来的不协调问题； ⑵设置信号电平转换电路，如可采用MC1488、MC1489、MAX232、MZX233芯片来实现电平转换； ⑶设置信息转换逻辑，如模拟量必须经 A/D变换成数字量后，才能送到计算机去处理，而计算机送出的数字信号也必须经D/A变成模拟信号后，才能驱动某些外设工作； ⑷设置时序控制电路； ⑸提供地址译码电路。 4．包含A/D和D/A的实时控制系统主要有哪几部分组成？ 答：包含A/D和D/A的实时控制系统主要由模拟量输入通道、模拟量输出通道和微型计算机组成。模拟量输入通道主要包括：传感器、放大滤波器、多路开关、采样保持器、A/D转换器、I/O接口。（2分） 模拟量输出通道主要包括：I/O接口、D/A转换器、多路开关、执行部件。（2分） 5．简述8086/8088CPU响应外部可屏蔽中断的具体过程。 答：CPU在响应外部中断，并转入相应中断服务子程序的过程中，要依次做以下工作： ⑴从数据总线上读取中断类型号，将其存入内部暂存器。 ⑵将标志寄存器PSW的值入钱。 ⑶将PSW中的中断允许标志IF和单步标志TF清0，以屏蔽外部其它中断请求，避免CPU以单步方式执行中断处理子程字。 | ⑷保护断点，将当前指令下面一条指令的段地址CS和指令指针IP的值入栈，中断处理完毕后，能正确返回到主程序继续执行。 ⑸根据中断类型号到中断向量表中找到中断向量，转入相应中断服务子程序。 ⑹中断处理程序结束以后，从堆栈中依次弹出IP、CS和PSW，然后返回主程序断点处，继续执行原来的程序。 五、综合题（共20分） - 8255A的片选连译码器输出Y2，对应地址为：A口为0E8H，B口为0EAH，C口为0ECH，控制字寄存器口为0EEH。 （若仅连线正确得1分，全对得4分） 8253的片选连译码器输出Y4，对应地址为：0通道为0F0H，0通道为0F2H，0通道为0F4H，控制字寄存器口为0F6H。 （若仅连线正确得1分，全对得4分） Y6对应的4个地址为：0F8H，0FAH，0FCH，0FEH。 - 8255A：A口输入，B口输出 8253：1MHz/2Hz＝500000 通道1工作于方式2，取N0＝1000 通道0工作于方式0，取N1＝499，即得OUT1每0.5秒中断一次。 本题用8253定时中断，中断处理时检测开关状态，并点亮相应得LED。 假设8259A已初始化，主程序如下：（设置对偏移地址和段地址各得2分） MOV AX, SEG INTR ；形成中断矢量表 MOV DS, AX MOV DX, OFFSET INTR MOV AL, 0AH MOV AH, 25H INT 21H （本页不够，请加附页，并请注明。） |
| --- | --- |

第6页  共8 页

| MOV AL, 10010000B ；8255初始化 （1分） OUT 0EEH, AL MOV AL, 01110101B ；通道1方式2，BCD计数 （1.5分） OUT 0F6H, AL MOV AL, 00H ；置初值1000 OUT 0F2H, AL MOV AL, 10H OUT 0F2H, AL MOV AL, 00110001B ；通道0方式0，BCD计数 （1.5分） OUT 0F6H, AL MOV AL, 99H ；置初值999 OUT 0F0H, AL MOV AL, 04H OUT 0F0H, AL STI AGAIN:HLT JMP AGAIN （1分） | 中断服务程序： INTR: PUSH AX STI IN AL, 0E8H ；检测开关，合上为0 （2分） NOT AL ；取反 OUT 0EAH, AL ；点亮相应LED（合上） MOV AL, 00110001B ；通道0方式0，BCD计数 OUT 0F6H, AL MOV AL, 99H ；置初值499 OUT 0F0H, AL MOV AL, 04H OUT 0F0H, AL CLI MOV AL, 20H ；普通EOI命令 （1分） OUT 20H, AL POP AX IRET |
| --- | --- |

第7 页  共8 页