上机练习：汇编练习

一、课内上机要求与评分：

利用实验一所学输入输出电路和教材第3章所学汇编语言，自由选择完成如下编程中的某些题目，题目分值仅作为题目难度参考。上机练习不计成绩。

二、上机内容：

加减法

1、(1分) 设计8位加法器，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位C输出在P3.0。

2、(3分) 设计2字符的BCD码加法器，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位C输出在P3.0。

3、(2分) 设计8位加减法，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位C输出在P3.0，加减法选择为P3.7。

4、(3分) 设计10位加减法，操作数1为{P3.1, P3.0, P1}，操作数2为{P3.3, P3.2, P2}，结果输出到{P3.6, P3.5, P3.4, P0}，加减法选择为P3.7。

逻辑

5、(1分) 实现单字节的奇偶校验逻辑，P1输入一个字节，P0.0输出其奇偶表示(奇数个1灯亮，偶数个1灯灭)。

6、(4分) 实现多个字节的奇偶校验逻辑，P1输入逐次输入多个字节，P0.0输出已输入字节构成的比特串的奇偶表示(奇数个1灯亮，偶数个1灯灭)。

7、(3分) 计算单个字节中1的个数，P1输入一个字节，P0输出字节中1的个数。

8、(5分) 计算多个字节中1的个数，P1逐次输入多个字节，P0输出已输入字节中1的个数。

控制

9、(4分) 猜数游戏，人猜机器。P1输入一个0到255的数作为机器出题的答案。人从P2口输入人的猜测，若人的猜测比答案小，则P0.0的灯亮，若人的猜测等于答案，则P0.1的灯亮，若人的猜测比答案大，则P0.2的灯亮。

10、(8分) 猜数游戏，机器猜人。人出题，在心中默记一个0到255的数作为答案。机器做出猜测，将猜测结果显示在P0口，人根据机器的猜测与心中答案的比较结果在P1口给机器反馈，反馈方法自行设计。

函数调用、查表等其他

11、(6分) 用查表的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

12、(6分) 用迭代的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

13、(6分) 用递归的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

14、(6分) 用移位和加法指令实现乘法计算。P1口输入乘数1，P2口输入乘数2，P0输出乘积的低字节，P3输出乘积的高字节。注意：不允许使用乘法指令。