汇编练习

一、课内上机要求与评分：利用实验一所学输入输出电路和教材第3章所学汇编语言，按照个人偏好选择完成如下编程中的某些题目。题目分值仅作为题目难度参考。上机练习不计成绩。

二、上机内容：

1、加减法

1) (0.3分) 设计8位加法器，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位C输出在P3.0。

测试：P1 1100-0000    P2 0111-1111    P0 0011-1111    P3.0 1

2) (0.5分) 设计2字符的BCD码加法器，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位位C输出在P3.0。

测试：P1 1001-1001    P2 0111-0010    P0 0111-0001    P3.0 1

3) (0.8分) 设计8位加减法，P0输出结果，P1输入操作数1，P2输入操作数2，进位位C输出在P3.0，加减法选择为P3.7。

测试：加法 P1 0000-0010    P2 1111-1111    P0 0000-0001    P3.0 1

减法 P1 0000-0010    P2 1111-1111    P0 0000-0011    P3.0 1

4) (1分) 设计10位加减法，操作数1为{P3.1, P3.0, P1}，操作数2为{P3.3, P3.2, P2}，结果输出到{P3.6, P3.5, P3.4, P0}，加减法选择为P3.7。

测试：加法 00-0000-0010    11-1111-1111    00-0000-0001    C 1

减法 00-0000-0010    11-1111-1111    00-0000-0011    C 1

2、逻辑

5) (0.3分) 实现单字节的奇偶校验逻辑，P1输入一个字节，P0.0输出其奇偶表示(奇数个1灯亮，偶数个1灯灭)。

测试：输入AB 1010 1011 灯亮 输入 66 0110 0110 灯灭

6) (0.8分) 实现多个字节的奇偶校验逻辑，P1输入逐次输入多个字节，P0.0输出已输入字节构成的比特串的奇偶表示(奇数个1灯亮，偶数个1灯灭)。

测试：输入FEEDBEEF 灯灭 输入 CAFE 灯亮

7) (0.8分) 计算单个字节中1的个数，P1输入一个字节，P0输出字节中1的个数。

测试：输入EA 1110-1010  输出5

8) (1分) 计算多个字节中1的个数，P1逐次输入多个字节，P0输出已输入字节中1的个数。

测试：输入 CAFFEE 输出18

3、控制

9) (0.8分) 猜数游戏，人猜机器。P1输入一个0到255的数作为机器出题的答案。人从P2口输入人的猜测，若人的猜测比答案小，则P0.0的灯亮，若人的猜测等于答案，则P0.1的灯亮，若人的猜测比答案大，则P0.2的灯亮。

测试： 答案为65 0100-0001  猜测：128 1000-0000大 64 0100-0000小 65 0100-0001等

10) (1分) 猜数游戏，机器猜人。人出题，在心中默记一个0到255的数作为答案。机器做出猜测，将猜测结果显示在P0口，人根据机器的猜测与心中答案的比较结果在P1口给机器反馈，反馈方法自行设计。

测试： 答案为63  0011-1111  猜测：6-7次

4、函数调用、查表等其他

11) (0.5分) 用查表的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

12) (0.8分) 用迭代的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

13) (1分) 用递归的方法计算斐波那契数列。P1口输入一个0到9的数，P0口输入该数对应的斐波那契数列值。例如，fib(0) == 0, fib(1) == 1, fib(n) == fib(n-1)+fib(n-2)。

x   : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Fib(x) :0  1  1  2  3  5  8  13 21 34

14) (1分) 用移位和加法指令实现乘法计算。P1口输入乘数1，P2口输入乘数2，P0输出乘积的低字节，P3输出乘积的高字节。若用乘法指令，本题计0.3分。

测试： 255(1111-1111)*7(0000-0111) = 1785(0000-0110-1111-1001‬)