实验三  LED数码管显示与按钮输入实验

一、实验要求

1．P0口的2个扩展口作为段控口和位控口，通过使用P2.6和P2.7对SN74HC573芯片的使能。P3.2（INT0）作为按钮输入口构成一个“0#～#7”的8个按钮和8个LED的显示按钮电路，系统复位时，显示“HELLO-- ”，当按下任意键时，在最右边LED上显示该键号，原显示内容自动左移。

2．画出AT89C51实现上述功能的完整电路图，包括单片机电源、复位电路、晶振电路和控制电路；

3．完成全部程序和电路调试工作；

二、实验目的

1．了解八段共阴极LED工作动态显示原理；

2．掌握单片机LED工作动态显示的方法；

3．掌握LED显示和按键输入联合控制的方法。

三、设计提示

1．可采用2个4位LED数码管；

2. 按键移位只需显示单元内容左移，并将新键号放入右边的显示缓冲即可。

3．参考流程：

初始化

开始

主程序

显示子程序

按键扫描子程序

按键处理子程序

图1 主程序

现场保护

设定显示缓冲器首地址

设定扫描码初值

址

查段码

址

送段码

址

清位控码

址

送位控码

址

延时

显示缓冲单元地址加1址

扫描码是否到头？

清段码

址

清位控码

址

恢复现场

址

返回

扫描码左移

址

保存新的扫描码

址

Y

N

图2 显示子程序

调用1～2次显示子程序

现场保护

送1#键扫描码？

有按键按下？

有按键按下？

送2#键扫描码？

有按键按下？

。

。

。

送8#键扫描码？

有按键按下？

新键标记位置0

送全0扫描码

图3  按键扫描子程序

存键号

新键标记位置1

送全0扫描码

调用显示子程序

按键弹起？

8#暂存

现场恢复

返回

1#暂存

2#暂存

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

四、主要元件

| 序号 | 元件名称 | 元件规格 | 所在元件库 | 所在工具模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机 | AT89C51 | Microprcessor | Component mode |
| 2 | 按钮 | BUTTON | Switchs &Relay | Component mode |
| 3 | 晶振 | CRYSTAL | Miscellaneous | Component mode |
| 4 | 发光二极管 | LED-RED | Optoelectronics | Component mode |
| 5 | 电容 | CAP | Capacitors | Component mode |
| 6 | 电解电容 | CAP-ELEC | Capacitors | Component mode |
| 7 | 电阻 | RES | Resistors | Component mode |
| 8 | 数据锁存器 | 74HC573 | TTL74HC series | Component mode |
| 9 | 共阴极LED | 7SEG-MPX8-CC | Optoelectronics | Component mode |
| 10 | 电源 | POWER |  | Terminals mode |
| 11 | 地 | GROUND |  | Terminals mode |
| 12 | 电源输入端 | SIL-100-02 | connectors | Component mode |